- Состояние системы и измерения

Векторы:

Вектор состояния (внутренние переменные продукта):

x = M, S, Tc, pH, aw

где M -массовая влажность (кг воды/кг сух. вещ.), S -массовая доля соли в мясе (%), Тс – температура в ядре,  pH, aw – активность воды.

Вектор управления (технологическая среда):

u = Ta, RH, v, tэтап, CNaClbrine

Температура воздуха Ta, относительная власжность RH,  скорость воздуха v, длительность этапа, концентрация соли рассоле/посоле.

Вектор измерений (датчики):

y = m, Ts, Tc, RH, v, pHsurf

где m  – масса на тензодатчике,   Ts  - темп. поверхности

- Этап 1. Посол (диффузия NaCl и влагоперенос)

Модель диффузии соли в слэбе (мясной кусок толщиной 2L)

Фиковская модель с эффективной диффузией Ds:

∂CS∂t=DS∂2CS∂x2, -DS∂CS∂xx=L=kS(CSL,t-CS∞)

CS∞ – концентрация NaCl у поверхности (зависит от рассола/сухого посола), kS – внешний массоперенос.

Температурная зависимость:

DST= DS0exp-ESRT,  kS=kS0vα

Связь соли и активности воды (осмотический эффект)

aw≈ʄM, S, T=exp(-vS1+M) (эмпипическая изотерма GAB/Нансена подбирается из данных)

- Этап 2. Ферментация (кинетика pH и микорбиология)

Падение pH (молочнокислое брожение)

Логистическая/псевдо-первого порядка модель:

dpHdt​=-kpH​T,aw​pH-pHmin​,kpH​T,aw=k0​exp-ERT​gaw​

gaw​ – затухание при низком aw (например, g=1- β0.98-aw+).

Рост полезной микрофлоры / сдерживание патогенов (опционально)

Кардинальная модель «квадратный корень» Ратковски для максимальной скорости μmaxT, pH, aw;

целевая область безопасности: aw ≤0.92, pH ≤pH*.

- Этап 3. Сушка (тонкослойные, диффузионные модели)

Тонкослойная модель Page (стабильный для управления):

MRt=Mt-MeqM0-Meq=exp-ktn, k=k0vv0α11-RH0βexp-EkRTa

Отсюда:

Mt=Meq+M0-Meqe-ktn, Meq=h(Ta, RH, S)

Теплоперенос (ядро продукта):

dTcdt=hAρcpV(Ta-Tc)

где

h=h0vγ– конвективный коэффициент

- Интегрированная дискретная модель (для управления)

С шагом Δt:

Mk+1=Mk-ϕMTa,k, RHk, vkΔt

Sk+1=Sk+ϕS(Ta, k,vk,CNaCl, k)  Δt

Tc,k+1=Tc, k+hkAρcpV(Ta, k-Tc,k)Δt

pHk+1=pHk-kpH(Ta,k, aw,k)(pHk-pHmin)Δt

aw,k+1=ʄMk+1, Sk+1, Tk+1  Δt

- Целевая функция и ограничения (оптимизация/MPC)

Цели: минимизировать время/энергию при соблюдении качества/безопасности.

min{uk}J= λ1tобщ+ λ2∑Ek+ λ3Qотклон2

Ограничения на конец процесса:

awTf=aw*,  pHTf≤pH*,  STf∈Smin, Smax,   MTf∈[M*± δ]

Технологические ограничения:

Tamin≤Ta≤Tamax,  0.2≤v≤3.0мс,  0.6≤RH≤0.9

Реализация: предиктивное управление (MPC) на горизонте H, пересчёт каждые 5–10 мин.

7) План экспериментов и калибровка

Датчики/активаторы

- Тензоплатформа(масса и потери массы, 1 Гц).

- Комбинированные T/RH датчики в камере и игольчатые термопары в ядре.

- Анемометр V .

- pH-электрод для поверхностного/экстракта.

- Проводимость/рефрактометр рассола (NaCl).

- (Опц.) NIR для влажности/жира , камера  - усушка/усадка.

DOE (пример)

- Посол: факторный план Ta=2,6,10°C, v=0.2,0.8м/с,CNaClbrine=8,12,16%, время до равновесия.

- Ферментация: Ta=18,22,26°C, RH=85,92%, длительность 12–48 ч , исходный стартёр (да/нет).

- Сушка:Ta​=10,15,20°C, RH=70,80,90%, v=0.5,1.5м/с.,

Оценка параметров

- Page: нелинейная регрессия k,n по ряду Mt

- Диффузия NaCI: подгонка Ds , ks по профилям соли (срезы/поверхность).

- fM,S,T→aw : аппроксимация GAB/осм. модель.

- kpH , pHmin : регрессия по pHt vs T,aw.

- Критерий: минимизация SSE, валидация на независимых партиях (RMSE, R2).

8)Контуры автоматизации (цифровизация)

- Поток данных: PLC/датчики → OPC UA → брокер (MQTT/Kafka) → хранилище (time-series DB) → сервис калибровки/прогноза (Python, FastAPI) → панель оператора(Grafana).

- Алгоритмы онлайн:

  - Оценка состояния (Калман/UFK) из y→x .

  - Он-лайн идентификация (RLS) для k,n,DS при смене сырья.

  - MPC-оптимизация уставок Ta,RH,v под целевые aw,pH,S,M.

- КПЭ: время цикла удельная энергия(кВт*ч/КГ), вариабельность aw , доля партий в допуске , прогноз сроков готовности.

9) Готовые уравнения (для внедрения)

9.1. Посол — упрощённый баланс для онлайн

dSdt=KSTa,vS∞CNaClbrine-S, KS=KS0vαexp-ESRTa

9.2. Сушка — Page

Mt=MeqTa,RH,S+M0-Meqe-kTa,RH,vtn

9.3. Связь a_w

aw=C1+K1M1+K2Mexp-κS

(коэффициенты   C,K1,K2,k- из калибровки)

9.4. Ферментация — экспоненциальный спад pH

pHt=pHmin+pH0-pHminexp-kphTa,awt

10) Пример спецификаций камеры

- Диапазоны:Ta=0-30°C,RH=60-95%,v=0.2-2.0м/с.

- Управление: частотники вентиляторов, ТЭН/чиллер, увлажнитель/осушитель.

- Точность стабилизации: Ta±0.3∘C,RH±2%,v±0.05м/с.

- Взвешивание: платформа ±1 г, 1 Гц.

- Пробоотбор: pH-зонд пищевой; солёмёр; (опц.) NIR.

Таблица 1. Переменные модели

| Тип | Обозначение | Описание | Ед.изм. | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние | M | Массовая влажность (вода/сух. вещ.) | кг/кг | 0.5–2.5 |
| Состояние | S | Массовая доля соли в продукте | % | 1–7 |
| Состояние | Tc | Температура в ядре | °C | 0–30 |
| Состояние | pH | Кислотность продукта | — | 5.0–6.8 (старт) → 4.8–5.6 |
| Состояние | a_w | Активность воды | — | 0.85–0.99 |
| Управление | Ta | Температура воздуха | °C | 0–30 |
| Управление | RH | Относительная влажность | % | 60–95 |
| Управление | v | Скорость воздуха | м/с | 0.2–2.0 |
| Управление | tэтап | Длительность текущего этапа | ч | 2–240 |
| Управление | C_NaCl^brine | Концентрация соли в рассоле/сухом посоле | % | 8–20 |
| Измерение | m | Масса партии/образца | кг | — |
| Измерение | Ts | Температура поверхности | °C | 0–30 |
| Измерение | RH_meas | RH в камере | % | 60–95 |
| Измерение | v_meas | Скорость потока | м/с | 0.2–2.0 |
| Измерение | pH_surf | pH (поверхность/экстракт) | — | 4.6–6.8 |

Таблица 2. Параметры моделей (для калибровки)

| Модель | Параметр | Смысл | Ед. | Иниц. оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диффузия NaCl | D_S | Эфф. диффузия соли | м²/с | 1e-10–1e-9 |
| Диффузия NaCl | k_S | Коэф. внеш. массопереноса | м/с | 1e-6–1e-4 |
| Связь a_w(M,S) | C, K1, K2, κ | Коэф-ты изотермы/GAB | — | по регрессии |
| Ферментация pH | k_pH0, E | Скорость/энергия активации | 1/ч, Дж/моль | по регрессии |
| Сушка Page | k, n | Скорость/форма кривой | 1/ч^n, — | по регрессии |
| Конвективный теплообмен | h0, γ | h = h0v^γ | Вт/(м²·K), — | по калибровке |

Таблица 3. Ограничения качества/безопасности (конец процесса)

| Показатель | Требование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| a_w | ≤ 0.92 (вяленое), ≤ 0.90 (длит. хранение) | Управляется сушкой/солью |
| pH | 4.8–5.4 (рецептура-зависимо) | Управляется ферментацией |
| S (соль) | 2.5–5.0 % | Согласовать с ТУ/рецептом |
| M (влажн.) | В допуске M* ± δ | Для текстуры/выхода |
| ΔTc | — | Tc–Ta |

Таблица 4. План DOE по этапам

Посол (NaCl-перенос)

| Фактор | Уровни |
| --- | --- |
| Ta (°C) | 2, 6, 10 |
| v (м/с) | 0.2, 0.8 |
| C_NaCl^brine (%) | 8, 12, 16 |
| Время (ч) | до квазиравновесия (по массе/NaCl на пов.) |

Ферментация (pH-кинетика)

| Фактор | Уровни |
| --- | --- |
| Ta (°C) | 18, 22, 26 |
| RH (%) | 85, 92 |
| Стартер | да / нет |
| t (ч) | 12, 24, 36, 48 |

Сушка (Page-кривая)

| Фактор | Уровни |
| --- | --- |
| Ta (°C) | 10, 15, 20 |
| RH (%) | 70, 80, 90 |
| v (м/с) | 0.5, 1.5 |
| t (сут) | 3–30 (по продукту/формату) |

Таблица 5. Датчики и частоты съёма

| Параметр | Тип датчика | Точность | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса m | Тензоплатформа | ±1 г | 1 Гц |
| Ta, RH | Комбинированный T/RH | ±0.3 °C / ±2 %RH | 0.1–1 Гц |
| Tc | Игольчатая термопара/терморезистор | ±0.2 °C | 1/мин |
| v | Анемометр | ±0.05 м/с | 0.1–1 Гц |
| pH | Пищевой pH-зонд (экстракт/поверхн.) | ±0.02 pH | 1–4 зам./ч |
| NaCl | Солемер/проводимость рассола | — | 1–4 зам./ч |
| (опц.) M | NIR-датчик | RMSE ≤0.5 % | 0.1–1 Гц |

Таблица 6. Интерфейсы и контур управления

| Узел | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Поле датчиков/ПЧ | PLC + OPC UA | Сбор и управление |
| Транспорт телеметрии | MQTT/Kafka | Поток данных |
| Хранилище | Time-series DB (Influx/Timescale) | История, тренды |
| Модели/оценка | Python (FastAPI) | Оценка, прогнозы |
| Оптимизация | MPC (cvxpy/OR-инструм.) | Уставки Ta/RH/v |
| Панель | Grafana/HMI | Визуализация, алерты |

1. Посол (онлайн-баланс)

dSdt= KSTa, υS∞CNaCL-S,  KS= KS0υαexp(-ESRTa)

2. Ферментация (падение pH)

pHT=pHmin+pH0-pHminexp⁡(-kpH(Ta,aω)t)

3. Сушка (Page)

Mt= MeqTa,RH,S+(M0-Meq)e-k(Ta,RH,υ)tn

4. Связь активности воды

aω=C(1+K1M)(1+K2M)exp⁡(-κS)